технический кодекс	ТКП 45-1.03-40-2006 (02250)

установившейся практики

______________________________________________________

###### БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

###### в строительстве

Общие требования

БЯСПЕКА ПРАЦЫ

Ў БудаЎніцтвЕ

Агульныя патрабаваннi

______________________________________________________

Издание официальное

______________________________________________________

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Минск 2007

УДК [69+658.345] (083.74)	МКС 13.100	КП 01

Ключевые слова: охрана труда, условия труда, техника безопасности, производственная санитария, опасный производственный фактор, опасная зона, вредный производственный фактор, средства индивидуальной и коллективной защиты работающих, безопасность производственного оборудования и производственных процессов, знаки и цвета безопасности, средства подмащивания

## Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства ТКС 11 «Производство работ»

ВНЕСЕН Управлением строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 334

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 1.03 «Организация строительного производства»

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой разделов 1 – 7 СНиП III-4-80* изд. 1989 г.)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Издан на русском языке.

 Минстройархитектуры, 2007

Содержание

1  Область применения	1

2  Нормативные ссылки	1

3  Термины и определения	3

4  Общие положения	5

5  Организация работы по обеспечению охраны труда	8

6  Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест	9

6.1  Общие требования	9

6.2  Требования безопасности к обустройству и содержанию 
производственных территорий, участков работ и рабочих мест	10

6.3  Требования безопасности при складировании материалов и конструкций	11

6.4  Обеспечение электробезопасности	12

6.5  Обеспечение пожарной безопасности	13

6.6  Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 
производственных факторов	13

7  Санитарно-бытовое обеспечение	14

8  Эксплуатация строительных машин, транспортных средств, 
производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, 
оснастки, ручных машин и инструмента	16

8.1  Общие требования	16

8.2  Требования безопасности при эксплуатации машин и транспортных средств	17

8.3  Требования безопасности при эксплуатации стационарных машин	18

8.4  Требования безопасности при эксплуатации средств механизации, 
средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента	20

9  Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы	24

9.1  Общие требования	24

9.2  Требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ	25

9.3  Требования безопасности при работе автотранспорта	27

9.4  Требования безопасности при применении машин непрерывного действия	27

10  Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ	28

10.1  Общие требования	28

10.2  Требования безопасности к технологическим процессам 
и местам производства сварочных и газопламенных работ	29

10.3  Требования безопасности при ручной сварке	29

10.4  Требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов	30

Приложение А  (обязательное)  Форма акта-допуска для производства 
строительно-монтажных работ на территории действующей 
организации (цеха, участка)	31

Приложение Б  (обязательное)  Границы зон действия опасных факторов (опасных зон)	32

Приложение В  (обязательное)  Форма наряда-допуска на производство работ 
повышенной опасности	33

Приложение Г  (рекомендуемое)  Примерный перечень мест (условий) производства 
и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск	35

Приложение Д  (рекомендуемое)  Примерный перечень профессий работников 
и видов работ, относительно которых предъявляются 
дополнительные требования по безопасности труда	36

Приложение Е  (рекомендуемое)  Состав и содержание основных проектных решений 
по безопасности труда в организационно-технологической документации 
в строительстве	37

Приложение Ж  (обязательное)  Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных 
и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям 
безопасности труда и готовности объекта к началу строительства	40

Библиография	42

Введение

Технический кодекс установившейся практики «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»:

— разработан на основе действующего законодательства и других нормативных правовых актов Республики Беларусь, содержащих требования по охране и безопасности труда;

— учитывает положения Закона Республики Беларусь от 5 мая 1999 г. «О ратификации Конвенции 155 «О безопасности и гигиене труда в производительной среде» Международной организации труда и Закона Республики Беларусь от 14 мая 2001 г. «О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенции 167)»;

— реализует положения СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», введенных в действие на территории Российской Федерации с 1 января 2000 г.

На базе настоящего технического кодекса установившейся практики и других нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, в организациях должны быть разработаны стандарты, инструкции по охране и безопасности труда, требования которых не должны противоречить требованиям настоящего технического кодекса установившейся практики и будут являться обязательными для организаций, их утвердивших.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

###### БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА в строительстве

Общие требования

БЯСПЕКА ПРАЦЫ Ў БудаЎніцтвЕ

Агульныя патрабаваннi

Safety of labour in construction

General requirements

Дата введения 2007-07-01

1  Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) устанавливает общие требования безопасности труда и распространяется на строительную деятельность, производство строительных материалов (далее — промышленность строительных материалов), а также изготовление строительных конструкций и изделий (далее — строительная индустрия) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организаций, выполняющих эти работы.

Требования настоящего технического кодекса являются обязательными.

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 1)

СНБ 1.03.04-2000  Приемка законченных строительством объектов. Основные положения

СНБ 2.04.05-98  Естественное и искусственное освещение

СНБ 3.02.03-03  Административные и бытовые здания

СНиП 2.09.02-85* изд. 1991 г.  Производственные здания

СНиП 3.01.01-85* изд. 1990 г.  Организация строительного производства

СНиП 3.08.01-85  Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов

ГОСТ 12.0.002-2003  Система стандартов безопасности труда. Термины и определения

ГОСТ 12.1.003-83  Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88  Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-90  Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.013-78  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.030-81  Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.046-85  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ 12.1.051-90  Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В

ГОСТ  12.2.007.0-75  Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

________________________________

1) СНБ, СНиП имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

ГОСТ 12.2.010-75  Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82)  Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 12.2.022-80  Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.003-86  Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76  Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020-80  Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.033-84  Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

ГОСТ 12.3.036-84  Система стандартов безопасности труда. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89  Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.013-85  Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.023-84  Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля

ГОСТ 12.4.026-76  Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.059-89  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.087-84  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия

ГОСТ 12.4.089-86  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.107-82  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)  Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

ГОСТ 17925-72  Знак радиационной опасности

ГОСТ 19433-88  Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 19605-74  Организация труда. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 22853-86  Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия

ГОСТ 23407-78  Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 24258-88  Средства подмащивания. Общие технические условия

ГОСТ 26887-86  Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

ГОСТ 27321-87  Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 27372-87  Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 28012-89  Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

ГОСТ 30331.1-95 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70)  Электроустановки зданий. Основные положения

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92)  Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77)  Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81)  Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током

ГОСТ 30331.10-2001 (МЭК 364-5-54-80)  Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники

ГОСТ 30331.11-2001 (МЭК 364-7-701-84)  Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения

ГОСТ 30331.13-2001 (МЭК 364-7-706-83)  Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком

ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93)  Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки

ГОСТ 30339-95  Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования.

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины с соответствующими определениями:

3.1 безопасность производственного оборудования: Свойство производственного оборудования сохранять соответствие требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных нормативными документами и (или) в информации поставщика (ГОСТ 12.0.002).

3.2 безопасное расстояние: Наименьшее расстояние между человеком и источником опасного производственного фактора, при котором человек находится вне опасной зоны (ГОСТ 12.0.002).

3.3 безопасные условия труда (безопасность труда): Условия труда, при которых отсутствует воздействие на работающего недопустимого риска (ГОСТ 12.0.002).

3.4 работы на высоте: Работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1, 3 м и более ([1]).

3.5 верхолазные работы: Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.

3.6 вредный производственный фактор (вредный фактор): Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию или снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства (ГОСТ 12.0.002).

3.7 замкнутое пространство: Замкнутым пространством считается закрытая емкость (помещение), имеющее люк (лаз) с размерами, препятствующими свободному и быстрому проходу через него работающих и затрудняющими естественный воздухообмен.

3.8 знаки безопасности: Знаки, предназначенные для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов (ГОСТ 12.0.002).

3.9 охранная зона: Зона, в которой устанавливается специальный режим охраны размещаемых объектов ([2]).

3.10 строительные леса: Многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных горизонтах ([1]).

3.11 наниматель: юридическое или физическое лицо, которому законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником ([3]).

3.12 несчастный случай на производстве: Несчастный случай в результате воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ (ГОСТ 12.0.002).

3.13 огневые работы: Работы, связанные с применением открытого огня, искрообразованием (электросварка, газосварка, бензорезка, работы с использованием паяльных ламп, варка битума и другие работы с выделением искр) ([4]).

3.14 опасная зона: Пространство, в котором на работающего воздействуют опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ 12.0.002).

3.15 опасный (производственный) фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к травме, внезапному резкому ухудшению здоровья или смертельному исходу (ГОСТ 12.0.002).

3.16 охрана труда: Система обеспечения безопасности, здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая нормативные, правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия и средства (ГОСТ 12.0.002).

3.17 рабочая площадка: Навесная конструкция, предназначенная для образования рабочего места непосредственно в зоне производства работ ([1]).

3.18 подмости: Одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения рабочих мест по фронту работ ([1]).

3.19 проект организации строительства (ПОС): Составная часть проектной документации, определяющая общую продолжительность и промежуточные сроки строительства, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ, материально-технические, трудовые ресурсы и источники их покрытия, основные методы выполнения строительно-монтажных работ ([5]).

3.20 проект производства работ (ППР): Проект, определяющий технологию, сроки выполнения и графики обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ ([5]).

3.21 производственная санитария: Система организационных, санитарно-гигиенических мероприятий и технических средств и методов, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих недопустимого риска  (ГОСТ 12.0.002).

3.22 промышленность строительных материалов: Изготовление в промышленных условиях материалов (в том числе штучных), предназначенных для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий.

3.23 генеральный подрядчик: Подрядчик, привлекающий для выполнения отдельных своих обязательств других лиц по договорам субподряда (СНБ 1.03.04).

3.24 подрядчик в строительной деятельности (подрядчик): Физическое или юридическое лицо, имеющее право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и (или) заключившее договор с заказчиком, застройщиком в целях осуществления этой деятельности ([6]).

3.25 заказчик в строительной деятельности (заказчик): Инвестор или уполномоченное им лицо, привлекающее подрядчика в строительной деятельности для реализации инвестиционного проекта и (или) выполнения других работ в рамках строительной деятельности на основании заключенного договора ([6]).

3.26 захватка: Участок здания, сооружения, предназначенный для поточного выполнения строительно-монтажных работ с повторяющимися на данном и последующих за ним участках составом и объемом работ ([5]).

3.27 работник: Лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного трудового договора (контракта) ([3]).

3.28 рабочая зона: Пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного пребывания работающих (ГОСТ 12.1.005).

3.29 средства подмащивания: Устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия ([1]).

3.30 средство защиты (работающего): Средство, предназначенное для предотвращения риска или уменьшения его воздействия на работающего до допустимого уровня (ГОСТ 12.0.002).

3.31 средство индивидуальной защиты (работающего): Средство защиты, надеваемое на тело человека или его части или используемое им (ГОСТ 12.0.002).

3.32 средство коллективной защиты (работающих): Средство защиты, конструктивно и (или) функционально связанное с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием) или производственной площадкой (ГОСТ 12.0.002).

3.33 строительная индустрия: Изготовление в промышленных условиях изделий для применения в качестве элементов строительных конструкций зданий и сооружений.

3.34 строительная площадка: Территория, выделяемая в установленном порядке для размещения возводимого объекта и размещения машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения зданий и сооружений.

3.35 технологическая карта: Документ, устанавливающий рациональную и технологически стабильную технологию производства часто повторяющегося вида строительно-монтажных работ и используемый взамен проекта производства работ или в дополнение к нему (СНиП 3.01.01).

3.36 требования безопасности труда (требования безопасности): Требования, установленные законодательными актами, нормативными и проектными документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работающих (ГОСТ 12.0.002).

3.37 труднодоступное пространство: Пространство (помещение), в котором, ввиду малых размеров, затруднено выполнение работ, а естественный воздухообмен недостаточен.

3.38 условия труда: Совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда (ГОСТ 19605).

3.39 электроустановки: Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии ([7]).

4  Общие положения

4.1 Организация и выполнение работ в строительном производстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии должны осуществляться при условии соблюдения требований настоящего технического кодекса.

4.2 В случаях применения методов труда, материалов, конструкций, машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, для которых требования безопасного производства работ не предусмотрены настоящим техническим кодексом, следует руководствоваться требованиями других действующих нормативных правовых актов (см. 4.3).

4.3 В строительном производстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии, наряду с нормативными правовыми актами по безопасности труда в этих отраслях, применяются:

— нормативные правовые акты (межотраслевые и отраслевые), содержащие требования охраны труда, принятые в установленном порядке республиканскими органами государственного управления;

— ТНПА, утвержденные в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Примечание — Отраслевые правила техники безопасности и производственной санитарии, стандарты и другие нормативные правовые акты по охране труда в строительстве, утвержденные строительными министерствами и ведомствами СССР и не отмененные в Республике Беларусь, могут применяться в части, не противоречащей действующему законодательству и настоящему техническому кодексу.

4.4 Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, ручных электрических и пневматических машин, технологической оснастки возлагается:

— за техническое состояние строительных машин, механизмов, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты — на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) — на организацию (лицо), определенную договором;

— за обеспечение требований безопасного производства работ — на организации, выполняющие работы.

4.5 Генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на строительных площадках с привлечением субподрядчиков или арендаторов:

— разработать совместно с ними мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве;

— обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ.

4.6 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации заказчик и генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и администрации действующей организации обязаны оформить акт-допуск по форме, приведенной в приложении А. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительных организаций и действующей организации.

4.7 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

4.8 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

— места, находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;

— то же, неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

— места, где возможно превышение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов (шум, вибрация, электромагнитное, ультрафиолетовое, лазерное, радиоактивное излучение).

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует относить:

— участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

— этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

— зоны перемещения машин, оборудования, их частей, рабочих органов;

— места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Границы опасных зон (зон действия опасных производственных факторов) устанавливаются в соответствии с приложением Б.

4.9 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов — сигнальные ограждения и знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

4.10 Производство строительно-монтажных работ в зонах постоянно действующих опасных производственных факторов допускается в соответствии с ППР, содержащим конкретные решения по защите работающих.

4.11 Перед началом работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, ответственному исполнителю работ должен быть выдан наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (по форме, приведенной в приложении В) 1) с соблюдением следующих требований.

4.11.1 Перечень мест производства и видов работ, по которым допускается выполнение работ только по наряду-допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля на основе перечня, приведенного в приложении Г, и утвержден руководителем организации.

4.11.2 Наряд-допуск выдается ответственному исполнителю работ (прорабу, мастеру, бригадиру) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед допуском к работе ответственный исполнитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасному производству работ и провести целевой инструктаж с записью в наряде-допуске. При выполнении работ на территории действующей организации наряд-допуск должен быть подписан, кроме того, соответствующим должностным лицом данной организации.

4.11.3 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации — владельца этого сооружения или коммуникации.

4.11.4 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, если иное не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, а также в случае изменения условий производства работ следует прекратить работы, аннулировать наряд-допуск и только после выдачи нового наряда-допуска возобновить работы.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

4.12 К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, предъявляются дополнительные требования безопасности. Перечень профессий (должностей) и видов работ, относительно которых предъявляются дополнительные требования безопасности, должен быть утвержден в строительной организации на основании примерного перечня, приведенного в приложении Д.

К выполнению работ, относительно которых предъявляются дополнительные требования безопасности труда, работники допускаются после прохождения обучения безопасным методам и приемам работ и получения соответствующего удостоверения.

____________________________

1) В случае, когда строительное производство осуществляется в зоне потенциально опасных действующих объектов (линии электропередачи, взрывопожароопасные объекты и др.), применяются другие формы нарядов-допусков, предусмотренные отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами.

4.13 К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и специалисты) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, признанные годными и имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего.

Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

4.14 Предельные значения температуры наружного воздуха и силы ветра (в баллах), при которых следует приостановить работы на открытом воздухе и прекратить перевозку людей в неотапливаемых транспортных средствах, определяются в установленном порядке органами районных (городских) исполкомов по месту производства работ.

4.15 При организации труда женщин и подростков следует соблюдать установленные для них действующим законодательством предельные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную, а также недопущение применения их труда на производствах, работах и по профессиям с тяжелыми и вредными условиями труда согласно [8] – [12].

4.16 Не допускается привлечение учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, старших классов общеобразовательных школ в возрасте до 18 лет к работам, относительно которых предъявляются дополнительные требования безопасности.

При прохождении производственной практики (производственного обучения) на производствах, работах и по профессиям, предусмотренным [9], лица моложе 18 лет могут находиться на рабочих местах не более 4 ч в день при условии соблюдения на этих производствах и работах требований действующих санитарно-гигиенических норм и под руководством и наблюдением мастера производственного обучения, назначенного приказом для руководства практикой (производственным обучением).

4.17 Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить обязательный предварительный медицинский осмотр (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с [13].

4.18 Начальники цехов, смен, мастера, прорабы, старшие прорабы, механики и другие специалисты, по утвержденному нанимателем списку должностей, обязаны периодически, не реже 1 раза в год, проходить проверку знаний требований безопасности нормативных правовых актов, ТНПА, локальных нормативных правовых актов, соблюдение требований которых входит в квалификационные (должностные) обязанности работников.

Внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда проводится:

— при переводе работника на другое место работы или назначении его на должность, где требуются дополнительные знания по охране труда;

— при принятии новых актов законодательства, содержащих требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только данных актов законодательства;

— по требованию органа государственного надзора и контроля;

— по решению нанимателя или должностного лица, ответственного за организацию охраны труда, при выявлении нарушений требований охраны труда или недостаточных знаний нормативных правовых актов, ТНПА, локальных нормативных правовых актов по охране труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

— при перерыве в работе в данной должности более одного года.

При неудовлетворительных знаниях правил и норм охраны труда руководитель или специалист подразделения отстраняется от руководства работами.

4.19 Организации, разрабатывающие и утверждающие ПОС и ППР, должны предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в приложении Е.

Производство работ без ПОС и ППР не допускается. Запрещается отступление от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

С проектом производства работ работники должны быть ознакомлены (за подписью) до начала производства работ.

4.20 При организации работы электротехнического и электротехнологического персонала должны выполняться требования [14] и [15].

4.21 На электротехнический персонал концерна «Белэнерго» действие правил [14] и [15] не распространяется. Организация работ в электроустановках концерна должна соответствовать требованиям [16] и [17].

4.22 Работы с асбестом и асбестсодержащими материалами должны выполняться с учетом требований [18].

5  Организация работы по обеспечению охраны труда

5.1 В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению охраны труда в организации возлагаются на нанимателя.

5.2 Общее руководство по обеспечению охраны труда возлагается на руководителя организации или лицо, им уполномоченное.

5.3 Работники должны выполнять обязанности по охране труда в объеме требований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, которые должны быть утверждены нанимателем.

Должностные инструкции и инструкции по охране труда должны быть доведены до работника (за подписью) при приеме на работу или назначении на должность, переводе на другую работу.

5.4 Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ.

5.5 Для осуществления методического руководства и координации деятельности подразделений и должностных лиц по охране труда в организации должна быть создана служба охраны труда, входящая в штат организации или привлекаемая на договорной основе. Структура службы охраны труда, ее функции и задачи должны определяться согласно действующему законодательству и [19].

5.6 В организации должны периодически проводиться проверки, осуществляться контроль и оценка состояния охраны и условий безопасности труда в соответствии с [20].

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого — прекратить работы и информировать должностное лицо.

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости — обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

5.7 Руководители организаций обязаны обеспечить своевременное обучение безопасным методам и приемам работы, проведение инструктажа по вопросам охраны труда и проверку знаний согласно следующим требованиям.

5.7.1 Руководители и специалисты организаций в соответствии с перечнем должностей руководителей и специалистов, утвержденным руководителем организации, обязаны перед допуском к работе, не позднее 1 мес со дня назначения на должность, а в дальнейшем — периодически, в установленные сроки, проходить проверку знаний по вопросам охраны труда с учетом их должностных обязанностей и характера выполняемых работ. Порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда определяется согласно [21].

5.7.2 Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда рабочих проводится при подготовке, переподготовке, получении второй профессии, повышении квалификации — в соответствии с главой 2 [21].

5.7.3 Перед допуском работников к временной работе и командированных работников необходимо провести вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

Повторный инструктаж по охране труда следует проводить со всеми работниками не реже 1 раза в 3 мес. При выполнении работ на территории другой организации первичный инструктаж проводит руководитель работ при участии ответственного лица по охране труда этой организации.

5.8 Персонал организации (лица), производящий обслуживание машин, оборудования, установок и выполняющий работы, подконтрольные органам государственного надзора Республики Беларусь, допускается к работе в соответствии с требованиями этих органов.

5.9 При привлечении обучающихся и воспитанников учреждений образования к работам в организациях, в том числе в период прохождения производственной практики, руководитель организации обязан:

— обеспечить обучение безопасным методам и приемам работы, проведение инструктажа и проверку знаний по вопросам охраны труда;

— обеспечить санитарно-бытовое обслуживание указанных лиц и бесплатную выдачу им спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты по установленным нормам;

— не  допускать использования труда указанных лиц на работах, не предусмотренных условиями договора.

5.10 Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011, согласно [22] и [23].

5.11 Спецодежду, спецобувь, смывающие и обезвреживающие средства и другие средства индивидуальной защиты следует выдавать, хранить и пользоваться ими в соответствии с [24] и [25].

5.12 Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087, застегнутые на подбородочные ремни. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

На предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов применение защитных касок регламентируется приказом нанимателя.

5.13 Наниматель должен обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, здравпунктами и др.) согласно СНБ 3.02.03, [26], коллективному договору или тарифному соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала основных строительно-монтажных работ.

В составе санитарно-бытовых помещений должны быть предусмотрены места для размещения аптечек, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания помощи потерпевшим.

5.14 Наниматель обязан организовать расследование каждого несчастного случая или профзаболевания в соответствии с [27].

5.15  Комплексная оценка условий труда по показателям вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса должна осуществляться в соответствии с [28].

5.16 В целях разработки мероприятий по улучшению условий труда, подтверждения особых условий труда, установления размеров доплат за работу во вредных и тяжелых условиях труда наниматель должен организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с [29], другими законодательными и нормативными правовыми актами.

6  Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест

6.1  Общие требования

6.1.1 Производственные территории (площадки строительных и промышленных предприятий с находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда производственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов определяется при приемке их в эксплуатацию.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному в соответствии с приложением Ж.

6.1.2 Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда и [30].

6.1.3 Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими сред- ствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих ТНПА.

6.1.4 Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей), при устройстве и содержании производственных территорий, участков работ, должны быть расположены за пределами опасных зон.

6.1.5 Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

6.1.6 Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории, запрещается.

Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах работники, а также представители других организаций обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, относящиеся к охране труда, принятые в данной организации.

6.1.7 Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, рабочие места должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью.

6.2  Требования безопасности к обустройству и содержанию производственных территорий, участков работ и рабочих мест

6.2.1 Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

— высота ограждения (без козырьков) строительных площадок должна быть 1,6 м, а участков производства работ — не менее 1,2 м;

— ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

— козырек должен выдерживать действие расчетной снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

— ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после окончания работы.

6.2.2 Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70°–75°.

6.2.3 При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, в подземных выработках должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.

6.2.4 У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, источников противопожарного водоснабжения.

6.2.5 Внутренние (постоянные и временные) автомобильные дороги должны быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с [31].

6.2.6 Эксплуатация мобильных (инвентарных) зданий должна осуществляться в соответствии с инструкцией изготовителя.

6.2.7 Производственные здания должны соответствовать требованиям  СНиП 2.09.02, а их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с [32] и [33].

6.2.8 При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на территории организации котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями 6.2.1.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м.

6.2.9 На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать [34].

6.2.10 Производственные территории, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СНБ 2.04.05.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия на работающих осветительных приборов. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

6.2.11 Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков.

6.2.12 При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева.

6.2.13 Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены сигнальными светильниками напряжением не выше 25 В.

6.2.14 При выполнении работ на воде или под водой должна быть организована спасательная станция (спасательный пост). Все участники работ на воде должны уметь плавать и должны быть обеспечены спасательными средствами.

6.2.15 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными ограждениями по ГОСТ 12.4.059, а при расстоянии более 2 м — сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ 23407.

6.2.16 Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов, лестничных клеток и т. п., к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждения.

6.2.17 Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м.

6.2.18 При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений согласно 6.2.15 допускается производство работ с применением предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089 и страховочных канатов по ГОСТ 12.4.107 с оформлением наряда-допуска.

6.2.19 При расположении рабочих мест на перекрытиях и покрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, покрытие, предусмотренные проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций.

6.2.20 Организация и выполнение работ на высоте должны соответствовать требованиям [1], [35], [36].

6.2.21 При выполнении работ на высоте внизу, под местом работ, необходимо выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали (кроме случая, указанного в 8.4.16) вышерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, навесами), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

6.3  Требования безопасности при складировании материалов и конструкций

6.3.1 Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

6.3.2 Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

6.3.3 Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:

— кирпич в пакетах на поддонах — не более чем в два яруса, в контейнерах — в один ярус, без контейнеров — высотой не более 1,7 м с порядной перевязкой;

— фундаментные блоки и блоки стен подвалов — в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;

— стеновые панели — в кассеты или пирамиды (панели перегородок — в кассеты вертикально);

— стеновые блоки — в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками;

— плиты перекрытий — в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками;

— ригели и колонны — в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;

— круглый лес — в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания; ширина штабеля менее его высоты не допускается;

— пиломатериалы — в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки — не более ширины штабеля;

— мелкосортный металл — в стеллаж высотой не более 1,5 м;

— санитарно-технические и вентиляционные блоки — в штабель высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками;

— крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части — в один ярус на подкладках;

— стекло в ящиках и рулонные материалы — вертикально в один ряд на подкладках;

— черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) — в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;

— трубы диаметром до 300 мм — в штабель высотой до 3 м на подкладках с прокладками и боковыми упорами на высоту штабеля;

— трубы диаметром более 300 мм — в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с боковыми упорами для нижнего ряда;

— чугунные железобетонные трубы с раструбами — порядно с прокладками. В каждом ряду раструбы должны быть направлены попеременно в разные стороны.

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям действующих ТНПА.

6.3.4 Между штабелями на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

6.4  Обеспечение электробезопасности

6.4.1 Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями [14] – [16], ГОСТ 30331.1, ГОСТ 30331.3, ГОСТ 30331.8, ГОСТ 30331.10, ГОСТ 30331.11, ГОСТ 30331.13, ГОСТ 30331.15.

6.4.2 При выполнении работ на производственной территории должны соблюдаться требования ГОСТ 12.1.013 и ГОСТ 12.1.030.

6.4.3 Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

6.4.4 Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила, м, не менее:

2,5	— над рабочими местами;

3,5	— над проходами;

6,0	— над проездами.

6.4.5 Светильники общего освещения рабочих мест, проходов напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 25 В. Питание светильников напряжением до 25 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 14254.

6.4.6 Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.

6.4.7 Штепсельные розетки на номинальный ток до 20 А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 25 В.

6.4.8 Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 25 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 25 В.

6.4.9 Металлические строительные леса, металлические ограждения рабочих мест, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.

6.4.10 Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.

6.4.11 Защиту электрических сетей и электроустановок от сверхтоков на производственной территории следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей согласно главе 1.7 и разделу 3 [7], а также ГОСТ 30331.5.

6.4.12 Персонал строительных организаций, выполняющий работы в действующих электроустановках, относится к командированному персоналу.

Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом эксплуатирующей организации в соответствии с требованиями главы Б3.14 [15].

6.5  Обеспечение пожарной безопасности

При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать требования [5], а при производстве строительных материалов и изготовлении строительных конструкций и изделий — [37] .

6.6  Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов

6.6.1 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.012, [38] – [40].

6.6.2 Контроль за состоянием факторов производственной среды осуществляется на основе комплексной оценки условий труда в соответствии с [28].

Для контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также освещенности, предельных значений вибрации и шума, температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах и других вредных производственных факторов следует привлекать специализированные или санитарные лаборатории.

6.6.3 При выполнении строительно-монтажных работ на территории организации или в производственных цехах, помимо контроля вредных производственных факторов, обусловленных строительным производством, необходимо организовать контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в порядке, установленном для данной организации.

6.6.4 Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ воздушной среды в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и [41] и до начала работ оформить наряд-допуск.

6.6.5 При появлении вредных газов производство работ в данном месте следует остановить и продолжить их только после обеспечения рабочих мест вентиляцией (проветриванием) или применения работающими необходимых средств индивидуальной защиты.

Работающие в местах с возможным появлением газа должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (противогазами, самоспасателями).

6.6.6 Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует выполнять, применяя шланговые противогазы; при этом двое рабочих, находясь вне колодца, шурфа или емкости, должны страховать непосредственных исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их предохранительным поясам. Длина страховочного каната должна быть на 2 м больше глубины колодца, шурфа, закрытой емкости.

6.6.7 При выполнении работ в коллекторах должны быть открыты два ближайших люка или двери с таким расчетом, чтобы работающие находились между ними.

6.6.8 Полимерные материалы и изделия допускается применять только из числа разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в соответствии с [42].

Импортные полимерные материалы и изделия допускается применять только по разрешению Министерства здравоохранения Республики Беларусь, при наличии утвержденной в установленном порядке инструкции по их применению.

6.6.9 Запрещается использование полимерных материалов и изделий с взрывоопасными и токсичными свойствами без ознакомления с инструкциями по их применению, утвержденными в установленном порядке.

6.6.10 Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

6.6.11 Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре.

6.6.12 Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на прилегающей территории не превышали допустимых значений, указанных в ГОСТ 12.1.003 и [38].

6.6.13 Зоны с уровнем звука свыше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещается.

6.6.14 Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

6.6.15 Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.012 и [40].

6.6.16 Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих должны выполняться следующие мероприятия:

— снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами;

— уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения;

— дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;

— применение средств индивидуальной защиты.

6.6.17 При выполнении работ с применением приборов с источниками ионизирующего излучения необходимо выполнять требования [43] и обозначать рабочее место, где применяется прибор, знаком радиационной безопасности по  ГОСТ 17925.

7  Санитарно-бытовое обеспечение

7.1 При проектировании санитарно-бытового обеспечения работающих на строительных площадках следует руководствоваться требованиями СНБ 3.02.03, ГОСТ 22853, [26] и настоящего раздела.

7.2 Здания, помещения и устройства санитарно-бытового назначения должны размещаться по отношению к объектам, выделяющим пыль, вредные пары и газы (бункерам, бетонорастворным узлам, сортировочным установкам и т. п.) на расстоянии не менее 50 м с наветренной стороны преобладающего направления («розы ветров»).

7.3 Проходы в санитарно-бытовые здания и помещения не должны пересекать железнодорожные пути, открытые траншеи и котлованы без устройства переходных настилов и мостиков, а также границы опасных зон работы башенных кранов и других строительных машин и механизмов.

7.4 Входы в санитарно-бытовые помещения со стороны железнодорожных путей могут устраиваться при условии расположения оси железнодорожного пути на  расстоянии не менее 7 м от наружных стен здания.

7.5 Для кратковременного использования допускается устраивать санитарно-бытовые помещения в имеющихся на строительной площадке свободных зданиях, подлежащих сносу, и во вновь построенных зданиях, при условии их временного переоборудования в соответствии с [26].

7.6 При разработке ППР для расчета площади санитарно-бытовых инвентарных (мобильных) зданий и помещений различного назначения численность смены допускается принимать равной 70 % от списочной.

7.7.Способ хранения рабочей и домашней одежды в гардеробных определяется в зависимости от групп производственных процессов (характеристики производственных процессов — по [26]).

7.8 Расчет площади помещений для отдыха и обогрева производится по количеству работающих в наиболее многочисленной смене. Площадь помещения для обогрева должна быть не менее 8 м2. В помещении устанавливается устройство для быстрого согревания рабочих, титаны или кипятильники, вешалки для одежды и устройства для быстрого (от 10 до 15 мин) просушивания рукавиц.

7.9 Площадь комнаты приема пищи определяется из расчета 0,25 м2 для инвентарных и 1 м2 — для неинвентарных зданий на каждого посетителя, но не менее 12 м2.

Комната приема пищи должна быть оборудована умывальниками, кипятильниками, электрическими плитами и холодильниками.

7.10 Помещения для сушки одежды и обуви целесообразно размещать смежно или рядом с гардеробной. Отопительные и вентиляционные установки в помещениях для сушки должны обеспечивать высушивание спецодежды и спецобуви в течение времени, не превышающего продолжительности одной рабочей смены.

Помещения должны быть отдельными.  Площадь указанных помещений принимается из расчета 0,15 м2 на 1 чел. и должна быть не менее 4 м2. При помещениях сушки, обеспыливания спецодежды следует дополнительно предусматривать места для переодевания площадью 0,1 м2 на 1 чел.

7.11 Помещения для обеспыливания одежды допускается размещать в пределах гардеробного блока или в централизованном пункте санитарной обработки спецодежды.

7.12 Уборные (биотуалеты) необходимо размещать на расстоянии не более 75 м от наиболее удаленных рабочих мест. Расстояние от уборных до рабочих мест вне зданий не должно превышать 150 м.

Допускается применение уборных, оборудованных баками, водой для смыва и герметическими емкостями для сбора нечистот или уборных с бетонными выгребами.

Уборные располагаются на расстоянии не менее 15 м от строящихся объектов и существующих административно-хозяйственных и жилых помещений и не менее 25 м — от источников водоснабжения.

7.13 Для обеспечения работающих питьевой водой, соответствующей требованиям действующих нормативных правовых актов и ТНПА, должна использоваться существующая в районе строительства постоянная или временная сеть водопровода. Питьевые установки должны находиться на расстоянии не более 75 м от рабочих мест в помещении и не более 150 м от рабочих мест  — на строительной площадке.

В случае невозможности устройства централизованного водоснабжения работающие обеспечиваются привозной питьевой водой.

При неудовлетворительном качестве воды ее подвергают кипячению.

7.14 Рабочие места, находящиеся над планировочной площадкой на высоте более 10 м, необходимо обеспечивать питьевой водой из расчета не менее 3 л на 1 чел.

В этом случае вода доставляется в баках с фонтанирующими насадками, групповых или индивидуальных термосах, флягах.

7.15 В помещениях санитарно-бытового назначения должны быть выделены и укомплектованы места для аптечек с набором медикаментов и перевязочных материалов, носилок, шин и других средств для оказания первой доврачебной помощи потерпевшим.

7.16 Здания и помещения бытового назначения на строительной площадке должны оборудоваться водопроводом, канализацией, электрическим освещением, отоплением и вентиляцией.

Электроустановки мобильных зданий, выполненных из металла или имеющих металлический каркас, должны соответствовать ГОСТ 30339.

7.17 Для отопления бытовых зданий допускается применение трубчатых электронагревателей заводского изготовления независимо от их установленной мощности. По согласованию с органами государственного пожарного надзора и государственного энергетического надзора в бытовых зданиях допускается применение других электронагревательных приборов заводского изготовления мощностью до 10 кВт.

7.18 Не допускается установка в зданиях передвижного и контейнерного типа самодельных электронагревательных приборов, люминесцентных ламп, а также решеток, сеток и других устройств, препятствующих свободному (без применения инструмента) открыванию дверей и створок окон изнутри.

7.19 На каждое мобильное (инвентарное) здание составляется паспорт и инструкция по эксплуатации.

7.20 На строительных площадках не допускается использовать санитарно-бытовые помещения в качестве жилых помещений.

8  Эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин 
и инструмента

8.1  Общие требования

8.1.1 Строительные машины (далее — машины), транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов, ТНПА, содержащих требования охраны труда, иметь сертификат соответствия требованиям безопасности труда и эксплуатационную документацию изготовителей.

Запрещается эксплуатация указанных средств без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.

8.1.2 Эксплуатация машин должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033, [36], действующих нормативных правовых актов и ТНПА.

Эксплуатация грузоподъемных машин и других объектов, подконтрольных органам технадзора Республики Беларусь, должна производиться с учетом требований нормативных правовых актов, утвержденных этими органами.

8.1.3 Машины, средства механизации — вновь приобретенные, арендованные или после капитального ремонта, — неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются в эксплуатацию после их освидетельствования и испытания уполномоченными лицами эксплуатирующей организации.

8.1.4 Машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных изготовителем.

8.1.5 Лица, ответственные за содержание машин в рабочем состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов изготовителей.

Руководители организации, производящей строительно-монтажные работы с применением машин, обязаны назначать специалистов, ответственных за безопасное производство этих работ, из числа лиц, прошедших проверку знаний нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасное производство работ с применением данных машин.

8.1.6 Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационной и ремонтной документацией.

8.1.7 При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы машины, транспортного средства, имеющие возможность перемещаться под воздействием собственной массы, должны быть заблокированы механическим способом или опущены на опору с целью исключения их самопроизвольного перемещения.

8.1.8 При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения, в соответствии с главой Б2.3 [15].

8.1.9 Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации должны быть оборудованы комплектом исправного инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъемных приспособлений и средств пожаротушения.

8.1.10 Не допускается оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем.

8.1.11 Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного оборудования и других средств механизации должны производиться только лицом, за которым они закреплены, имеющим удостоверение на право управления этим средством.

8.1.12 При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин не должны превышать установленных в [38] и [39], а освещенность не должна быть ниже предельных значений, установленных действующими нормами.

8.1.13 Монтаж (демонтаж) машин и механизмов должен производиться в соответствии с инструкциями изготовителя и под руководством лица, ответственного за исправное состояние машин, или лица, которому подчинены монтажники.

8.1.14 Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности и предупредительными надписями.

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, указанных в паспорте машины.

8.2  Требования безопасности при эксплуатации машин и транспортных средств

8.2.1 При размещении машин в месте производства работ руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста, а также из других опасных зон. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик.

Все лица, связанные с работой машины, должны быть ознакомлены со значением сигналов, подаваемых в процессе ее работы. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями.

8.2.2 Эксплуатация автомобильного транспорта осуществляется в соответствии с [44].

8.2.3 При размещении и эксплуатации машин и транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

8.2.4 Перемещение, установка и работа машины или транспортного средства вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т. п.) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном в организационно-технологической документации и ППР.

При отсутствии соответствующих указаний в ППР минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины следует принимать по таблице 1.

Таблица 1

| Глубина выемки, м | # Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м, для грунтов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных | супесчаных | суглинистых | глинистых |
| 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| 2,0 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |
| 3,0 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
| 4,0 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |
| 5,0 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |

8.2.5 Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при наличии письменного разрешения организации – владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с требованиями 4.11, при выполнении следующих мер безопасности.

8.2.5.1 При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи.

8.2.5.2 При обоснованном отсутствии возможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи напряжением св. 1000 В работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2;

б) корпуса машин с механическим приводом, за исключением машин на гусеничном ходу, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземлителя.

Таблица 2

| Напряжение воздушной линии, кВ | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальное | минимально измеряемое техническими средствами |
| ### До 20 включ. | 2,0 | 2,0 |
| ## Св. 20 “ 35 “ | 2,0 | 2,0 |
| “ 35 “ 110 “ | 3,0 | 4,0 |
| “ 110 “ 220 “ | 4,0 | 5,0 |
| “ 220 “ 400 “ | 5,0 | 7,0 |
| “ 400 “ 750 “ | 9,0 | 10,0 |
| “ 750 “ 1150 “ | 10,0 | 11,0 |

8.2.5.3 Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии электропередачи на аутригеры и расцепление стропов перед подъемом стрелы должны осуществляться непосредственно машинистом крана, без привлечения стропальщиков.

8.2.6 Для технического обслуживания и ремонта мобильных машин они должны быть выведены из рабочей зоны.

8.2.7 При необходимости использования машин в экстремальных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов, вблизи ЛЭП) следует применять машины, оборудованные дополнительными средствами коллективной защиты, предупреждающими воздействие на работников и других лиц опасных производственных факторов, возникающих при работе машин в указанных условиях.

8.2.8 При перемещении машины или транспортного средства своим ходом, на буксире или на транспортных средствах по дорогам общего назначения должны соблюдаться правила дорожного движения.

Транспортирование машин, транспортных средств через естественные препятствия или искусственные сооружения, а также через неохраняемые железнодорожные переезды допускается только 
после обследования состояния пути движения. При необходимости путь движения машины, транспортного средства должен быть спланирован и укреплен с учетом требований, указанных в эксплуатационной документации машины, транспортного средства.

8.2.9 При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции изготовителя отсутствуют другие, повышенные требования.

8.2.10 Устройство и эксплуатация наземных рельсовых крановых путей должны соответствовать требованиям СНиП 3.08.01 и [45].

8.2.11 В случае неисправности токоприемника, контроллера, тормозов и сигнала, а также при отсутствии средств защиты от воздействия электрического тока (диэлектрического коврика, диэлектрических перчаток) эксплуатация электротележки запрещается.

8.3  Требования безопасности при эксплуатации стационарных машин

8.3.1 Ввод в эксплуатацию производственного оборудования (стационарных машин), смонтированного при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и расширении производственных объектов, производится в составе приемки объекта в установленном порядке.

Ввод в эксплуатацию стационарных машин, установленных на строительных площадках (бетонных или растворных узлов, строительных подъемников, компрессорных станций и т. п.), производится совместным решением лиц, ответственных за безопасность труда на данной площадке и эксплуатацию данного вида оборудования с привлечением, в случае необходимости, соответствующих органов государственного надзора.

8.3.2 Размещение стационарных машин на производственных территориях должно осуществляться в соответствии с проектом, при этом ширина проходов в цехах должна быть, м, не менее:

— для магистральных проходов	— 1,5;

— для проходов между оборудованием	— 1,2;

— для проходов между стенами производственных 
зданий и оборудованием	— 1,0;

— для проходов к оборудованию, предназначенных 
для его обслуживания и ремонта	— 0,7.

Ширина проходов у рабочих мест должна быть увеличена не менее чем на 0,75 м при одностороннем расположении рабочих мест от проходов и проездов и не менее чем на 1,5 м  — при расположении рабочих мест по обе стороны проходов и проездов.

8.3.3 Стационарные машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.), должны быть оборудованы средствами пылеподавления или пылеулавливания.

8.3.4 Движущиеся части стационарных машин, являющиеся источниками опасности, должны быть ограждены сетчатыми или сплошными металлическими ограждениями.

8.3.5 Применение съемных защитных ограждений и ограждающих устройств допускается в том случае, если по конструктивным или технологическим причинам не представляется возможным установить стационарные.

8.3.6 Съемные, откидные и раздвижные ограждения, а также открывающиеся дверцы, крышки, люки, щитки в этих ограждениях или в корпусе оборудования должны быть снабжены устройствами (блокировками), исключающими их случайное снятие или открывание.

8.3.7 Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации машин должны применяться следующие меры безопасности:

— токоведущие части производственного оборудования, являющиеся источниками опасности, должны быть надежно изолированы, ограждены или расположены в недоступных для людей местах;

— токоведущие части электрооборудования должны быть размещены внутри корпусов (шкафов, блоков) с запирающимися дверями или закрыты защитными кожухами (при расположении в доступных для людей местах);

— металлические части производственного оборудования, которые вследствие повреждения изоляции могут оказаться под напряжением опасной величины, должны быть заземлены (занулены).

В схеме электрических цепей производственного оборудования должно быть предусмотрено устройство, централизованно отключающее от питающей сети все электрические цепи.

8.3.8 Машины, объединенные в единый технологический процесс, с количеством работающих более одного, должны снабжаться системами сигнализации, предупреждающими рабочих о пуске. Дистанционный пуск должен производиться после подачи предупредительного звукового или светового сигнала и получения ответного сигнала с мест обслуживания оборудования о возможности пуска.

8.3.9 Сигнальные элементы (звонки, сирены, лампы) должны быть защищены от механических повреждений и расположены так, чтобы обеспечивались надежная слышимость и видимость сигнала в зоне обслуживающего персонала.

8.3.10 В цехах и на рабочих местах должны быть вывешены таблицы сигналов и инструкции о порядке пуска и остановки оборудования.

8.3.11 Конструкция и размещение конвейеров в производственных зданиях, галереях и на эстакадах должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.022.

8.3.12 Элеваторы, скребковые и винтовые конвейеры, транспортирующие пылящие материалы, по всей длине должны быть закрыты сплошными кожухами, исключающими пылевыделение.

8.3.13 Бункера-накопители должны быть оборудованы площадками для обслуживания, которые должны иметь размеры, м, не менее:

— высоту от настила до конструктивных элементов помещения	— 2,0;

— ширину	— 1,0;

— высоту ограждений по периметру 	— 1,1.

8.3.14 Люки бункеров должны иметь открывающиеся крышки, оборудованные запирающими устройствами с блокировкой, ключи от которых должны храниться у руководителя работ.

На бункерах должны применяться устройства, предупреждающие сводообразование и зависание материалов (электровибраторы, пароэлектрообогреватели, пневмошуровки, ворошители и др.). Бункера должны быть закрыты решеткой с ячейками размерами не более 200200 мм. Очистка бункеров производится под надзором ответственного лица.

Не допускается разбивать негабаритные куски материалов на решетках бункеров ручным инструментом.

Запрещается извлечение из камер кусков материалов при работающей дробилке.

8.3.15 Шаровые мельницы и другое дробильное оборудование должны быть оборудованы системами звуковой и световой сигнализации, обеспечивающими двухстороннюю сигнальную связь площадок для обслуживания приемных и транспортирующих устройств с пультом управления дробилок.

8.3.16 Барабаны шаровых мельниц должны иметь сетчатые ограждения со стороны прохода людей, выполненные из отдельных секций. Дверцы в ограждениях должны быть сблокированы с приводами мельниц так, чтобы при их открывании приводы автоматически отключались.

8.3.17 Приемные отверстия должны иметь металлические съемные ограждения.

8.3.18 Персонал, обслуживающий дробильные машины, должен быть обеспечен специальными приспособлениями (крючками, клещами и т. п.) для извлечения из камеры дробилки кусков материалов или случайно попавших недробимых предметов и защитными очками.

8.3.19 При эксплуатации подъемников, на площадках, с которых производится загрузка или разгрузка кабины (платформы), должны быть вывешены правила пользования подъемником, определяющие способ загрузки, способ сигнализации, порядок обслуживания дверей дежурными работниками, запрещение выхода людей на платформу грузовых строительных подъемников и прочие указания по обслуживанию подъемника. У каждого места загрузки или разгрузки кабины или платформы строительного подъемника должны быть сделаны надписи, указывающие вес предельного груза, допускаемого к подъему или спуску.

8.3.20 Над местом загрузки подъемника с открытой платформой на высоте от 2,5 до 5 м должен быть установлен защитный двойной настил из досок толщиной не менее 40 мм.

8.3.21 Устройство, установка, ремонт и безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа, и водогрейных котлов с температурой воды более 115 °С должны соответствовать требованиям [46] и [47].

8.3.22 Устройство, установка, ремонт и эксплуатация паровых котлов, работающих под давлением не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не более 115 °С должны соответствовать требованиям [48].

8.3.23 В организации, эксплуатирующей оборудование, указанное в 8.3.21 и 8.3.22, должно быть назначено ответственное лицо по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, а также лицо, ответственное за исправное состояние и безопасное действие оборудования, из числа специалистов организации, прошедших проверку знаний в установленном порядке.

8.3.24 Устройство и эксплуатация наземных рельсовых крановых путей должны соответствовать требованиям СНиП 3.08.01.

8.4  Требования безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента

8.4.1 Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их применением.

8.4.2 Лебедки, применяемые для перемещения подъемных подмостей и устанавливаемые на земле, должны быть загружены балластом, вес которого должен не менее чем в 2 раза превышать тяговое усилие лебедки.

Балласт должен быть закреплен на раме лебедки. Число витков каната на барабане лебедки при нижнем положении груза должно быть не менее двух.

8.4.3 Домкраты для подъема грузов должны быть испытаны перед началом эксплуатации, а также через каждые 12 мес, при передаче из одной бригады в другую и после каждого ремонта.

Испытания следует проводить статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность на 25 %. При испытании домкратов их винты (рейки, штоки) должны быть выдвинуты в крайнее верхнее положение, соответствующее подъему груза на максимальную высоту.

8.4.4 Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, установленные требованиями [45], а прочая технологическая оснастка — в сроки, предусмотренные техническими условиями или инструкциями изготовителя. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале производства работ.

Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмотра, не должны применяться и находиться на месте производства работ.

8.4.5 Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

8.4.6 Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с нее поверхностных вод. В тех случаях, когда невозможно выполнить эти требования, средства подмащивания должны быть оборудованы регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения горизонтальности установки или установлены временные опорные сооружения, обеспечивающие горизонтальность установки средств подмащивания.

8.4.7 Неинвентарные деревянные леса и подмости изготавливаются в соответствии с проектной документацией. Все основные элементы лесов и подмостей рассчитываются на прочность, а леса и подмости — на устойчивость.

8.4.8 Средства подмащивания — леса по ГОСТ 27321, — не обладающие собственной расчетной устойчивостью, должны быть прикреплены к зданию способами, указанными в технической документации изготовителя (инвентарные леса) или в организационно-технологической документации на производство работ.

При отсутствии особых указаний в ППР или инструкции изготовителя крепление лесов к стенам зданий должно осуществляться не менее чем через один ярус — для крайних стоек, через два пролета — для верхнего яруса и не менее одного крепления на каждые 50 м2 проекции поверхности лесов на фасад здания.

Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.

8.4.9 Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, должны быть ограждены отбойными брусьями с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств.

8.4.10 Воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе производства работ не должно превышать расчетных согласно проекту или техническим условиям. В случае необходимости передачи на леса и подмости дополнительных нагрузок (от машин для подъема материалов, грузоприемных площадок и т. п.) их конструкция должна быть проверена на эти нагрузки.

8.4.11 В местах подъема работников на леса и подмости должны быть установлены схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами.

8.4.12 Средства подмащивания по ГОСТ 24258 и ГОСТ 28012 должны иметь ровные и прочные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более — ограждения и бортовые элементы.

Высота перил ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового дощатого ограждения — не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения — не более 0,5 м.

Ширина рабочих настилов должна быть, м, не менее:

— для каменных работ	— 2;

— для штукатурных работ	— 1,5;

— для малярных и монтажных работ	— 1.

8.4.13 Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

8.4.14 Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.

8.4.15 Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки прорабом или мастером и регистрации в «Журнале приемки и осмотра лесов и подмостей», а леса выше 4 м — после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления акта приемки.

Акт приемки лесов утверждается главным инженером (техническим директором) организации, принимающей леса в эксплуатацию. Не допускается выполнение работ с лесов до утверждения акта.

При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, наличие рабочих настилов и ограждений, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).

8.4.16 При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

В случаях, когда выполнение работ, движение людей или транспорта под лесами и вблизи от них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.

8.4.17 При организации массового прохода людей в непосредственной близости к средствам подмащивания места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов — закрыт защитной сеткой с размерами ячеек не более 5050 мм.

8.4.18 Средства подмащивания и лестницы в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней и ежесменно — бригадиром. Результаты осмотра записываются в журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.

Средства подмащивания, с которых работа не производилась в течение месяца и более, перед возобновлением работ следует принимать в порядке, предусмотренном в 8.4.15.

Средства подмащивания подлежат дополнительному осмотру после дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на деформацию несущих их элементов. При обнаружении нарушений, касающихся несущей способности основания или деформации средств подмащивания, эти нарушения должны быть ликвидированы и средства подмащивания приняты повторно в порядке, установленном в 8.4.15.

8.4.19 Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в пределах разбираемого участка) должны быть закрыты.

8.4.20 При эксплуатации передвижных средств подмащивания по ГОСТ 28012 необходимо выполнять следующие требования:

— уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать значений, указанных в паспорте и инструкции по эксплуатации изготовителя средств подмащивания конкретного типа;

— передвижение средств подмащивания при ветре скоростью более 10 м/с не допускается;

— перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов, тары и присутствия на них людей;

— двери в ограждении средств подмащивания должны открываться внутрь и иметь фиксирующее устройство двойного действия, предохраняющее их от самопроизвольного открывания.

8.4.21 Подвесные леса и подмости после монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат в течение 1 ч испытания статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %.

Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамическую нагрузку, превышающую нормативную на 10 %.

Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте приемки или в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей.

В случаях повторного использования подвесных лесов или подмостей они могут быть допущены к эксплуатации после их осмотра без испытания при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости), проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в 2 раза, а закрепление лесов выполнено типовыми узлами (устройствами), выдержавшими необходимые испытания.

8.4.22 Конструкция люлек с электрическим приводом (далее — люльки), применяемых при выполнении строительно-монтажных работ, должна соответствовать требованиям ГОСТ 27372.

8.4.23 Люльки на время перерывов в работе должны быть опущены на землю. Переход с люлек в здание или сооружение и обратно не допускается.

8.4.24 Неинвентарные средства подмащивания должны изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных пород 1 и 2 сортов.

8.4.25 Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м.

8.4.26 Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.

8.4.27 Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении.

В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, металлические — 1 раз в год. Дата и результаты испытаний лестниц и стремянок фиксируются в журнале учета и испытаний лестниц.

8.4.28 Допускается применять приставные лестницы без рабочих площадок только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в строительные конструкции здания (сверление отверстий, устройство штраб и др.).

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне и др.) — башмаки из нескользящего материала.

8.4.29 Навесные лестницы и площадки по ГОСТ 26887, применяемые для работы на конструкциях, должны быть снабжены специальными захватами-крюками, обеспечивающими их прочное закрепление на конструкции. Устанавливать и закреплять их на монтируемых конструкциях следует до подъема последних.

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления на строительной конструкции.

8.4.30 Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей следует на время производства работ ограждать или охранять.

8.4.31 Не допускается выполнять с лестниц и стремянок работы:

— около и над вращающимися рабочими органами машин, конвейеров;

— с использованием ручных машин и порохового инструмента;

— газо- и электросварочные;

— по натяжению проводов и удерживанию на весу тяжелых деталей.

Для выполнения таких работ следует применять леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами.

8.4.32 Установку и снятие средств коллективной защиты следует выполнять с применением предохранительного пояса, прикрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работающих.

Установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем прораба или мастера.

8.4.33 Эксплуатация ручных машин с электро- и пневмоприводом должна осуществляться в соответствии с [49] при выполнении следующих требований:

— проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу;

— до начала работы следует проверять исправность выключателя и работу машины на холостом ходу;

— при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, чистке, смене рабочего инструмента и т. п. ручные машины должны быть выключены и отсоединены от электрической или воздухоподводящей сети;

— ручные машины, нагрузка от которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 100 Н, должны применяться с приспособлениями для подвешивания;

— при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств подмащивания устойчивые подмости;

— надзор за сменой рабочего оборудования, его смазкой, заточкой, ремонтом и исправлением, а также регулировку, смену частей или ремонт механизмов следует поручать только специально выделенному для этого лицу.

8.4.34 Ручные электрические машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.013.0.

Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II в соответствии с Б3.8 [15], подтверждаемую ежегодно.

8.4.35 При производстве работ вне помещений — во всех случаях, а в помещениях — в условиях повышенной опасности поражения работающего электрическим током — необходимо применять ручные электрические машины II и III классов по ГОСТ 12.2.007.0.

При работе с машинами II класса необходимо применять средства индивидуальной защиты (боты, коврики, диэлектрические перчатки).

При наличии особо опасных условий поражения работающего электрическим током (работа в котлах, баках) следует пользоваться только электрическими машинами III класса с применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков.

8.4.36 Во всех случаях применения ручных электрических машин II класса их подключение должно производиться только через преобразователь с раздельными обмотками или разделительный (понижающий) трансформатор.

8.4.37 Ручные пневматические машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.010.

При работе с пневмомашиной следует:

— не допускать работу машины на холостом ходу (кроме случаев опробования);

— при обнаружении неисправностей немедленно прекратить работу и сдать машину в ремонт;

— следить, чтобы давление сжатого воздуха в магистрали или в передвижной компрессорной станции соответствовало рабочему давлению машины.

Запрещается менять рабочий инструмент при наличии в шланге сжатого воздуха.

8.4.38 Работающие с пневматическими машинами ударного или вращательного действия должны быть обеспечены мягкими рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони.

8.4.39 Ручной инструмент, применяемый в строительстве, должен осматриваться не реже 1 раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься.

9  Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы

9.1  Общие требования

9.1.1 При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в строительстве, в зависимости от вида транспортных средств, наряду с требованиями настоящего технического кодекса должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, [35], [44], [45], [50] и других действующих нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда при выполнении отдельных видов погрузочно-разгрузочных работ.

9.1.2 Транспортные средства и оборудование, применяемые для погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать характеру перерабатываемого груза.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон в соответствии с [45], а их размеры и покрытие — соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др.

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком.

9.1.3 Эстакады, с которых разгружаются сыпучие грузы, должны быть рассчитаны с определенным запасом прочности на восприятие полной нагрузки грузового автомобиля определенной марки, оборудованы указателями допустимой грузоподъемности, а также должны ограждаться с боковых сторон и оборудоваться колесоотбойными брусьями.

9.1.4 На площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов (тюков, бочек, рулонов и др.) должны быть устроены платформы, эстакады, рампы высотой, равной уровню пола кузова автомобиля.

9.1.5 Движение автомобилей на территории строительной площадки, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями.

9.1.6 При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), — не менее 1,5 м.

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,8 м.

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.

9.1.7 Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые с применением стреловых самоходных кранов на расстоянии менее 30 м от линии электропередачи, должны производиться при наличии наряда-допуска в соответствии с [45] и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

9.1.8 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски (перемещения) тяжестей вручную. При подъеме и перемещении грузов вручную должны соблюдаться требования [28].

9.1.9 Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м.

Запрещается переносить материалы на носилках по лестницам и стремянкам.

9.2  Требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ

9.2.1 Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям СНБ 2.04.05.

9.2.2 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ.

9.2.3 Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).

9.2.4 Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.

9.2.5 Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин.

Схемы строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ.

9.2.6 В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.

Запрещается присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов.

Водителям автомобилей разрешается, с их согласия, производить работы по погрузке и разгрузке грузов массой одного грузового места не более 20 кг — для мужчин и 10 кг — для женщин, за исключением работ, на которые требуется специальная подготовка.

9.2.7 В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы должны применяться трапы.

9.2.8 Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и, при необходимости, выправлены без повреждения конструкции.

9.2.9 Работники, допущенные по результатам проведенного медицинского осмотра к выполнению работ по погрузке (разгрузке) опасных и особо опасных грузов, предусмотренных ГОСТ 19433, должны проходить специальное обучение по безопасности труда с последующей аттестацией, а также знать и уметь применять приемы оказания первой доврачебной помощи.

9.2.10 При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами перед началом работ следует проводить целевой инструктаж. В программу инструктажа должны быть включены сведения о свойствах опасных грузов, правила работы с ними, меры оказания первой доврачебной помощи.

9.2.11 Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами должны производиться по наряду-допуску на производство работ.

9.2.12 Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных грузов следует производить в специально отведенных местах при наличии данных о классе опасности по ГОСТ 19433 и указаний отправителя груза по соблюдению мер безопасности.

9.2.13 Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям действующих ТНПА, неисправности тары, а также при отсутствии маркировки, содержащей предупредительные надписи.

9.2.14 Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами должны производиться с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.

9.2.15 Погрузка опасного груза на автомобиль и его выгрузка из автомобиля должны производиться только при выключенном двигателе, за исключением случаев налива и слива, производимых с помощью насоса с приводом, установленного на автомобиле и приводимого в действие двигателем автомобиля. Водитель в этом случае должен находиться у места управления насосом.

9.2.16 Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и организация, производящая работы, должны руководствоваться [45] и обязаны выполнять следующие требования:

— на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношения к выполнению работ;

— не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины.

В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков.

Разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии, утвержденной владельцем крана, в которой должны быть определены места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность их безопасного выхода на эстакады и навесные площадки.

Нахождение людей в полувагонах при перемещении груза не допускается.

9.2.17 Такелажные или стропальные работы при погрузке и разгрузке грузов должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение и имеющими удостоверение на право производства этих работ.

9.2.18 Для обвязки и зацепки груза на крюк грузоподъемной машины (строповки) должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т. п.), обученные по профессии, квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение работ по строповке грузов. В удостоверениях таких рабочих должна быть сделана запись о присвоении им смежной профессии стропальщика.

9.2.19 Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения груза после его строповки. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.

9.2.20 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

9.2.21 Полы и платформы, по которым перемещаются грузы, должны быть ровными и не иметь щелей, выбоин, набитых планок, выступающих гвоздей.

Проходы для перемещения грузов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009.

9.2.22 После окончания погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами места производства работ, подъемно-транспортное оборудование, грузозахватные приспособления и средства индивидуальной защиты должны быть подвергнуты санитарной обработке в зависимости от свойств груза.

9.2.23 Баллоны следует перемещать только на специальных носилках или на тележках, а бутыли с кислотой или другими опасными жидкостями — в плетеных корзинах. Подъем этих грузов на высоту производится в специальных контейнерах, подъем их вручную запрещается.

9.2.24 При перемещении баллонов со сжатым газом, барабанов с карбидом кальция, а также материалов в стеклянной таре необходимо принимать меры для избежания толчков и ударов.

Запрещается переносить и перевозить баллоны с кислородом совместно с жирами и маслами, а также с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

9.2.25 Тяжелые штучные материалы, а также ящики с грузами следует перемещать при помощи специальных приспособлений.

9.2.26 Погрузочно-разгрузочные операции с катучими грузами (барабаны с кабелем и др.) следует, как правило, выполнять механизированным способом; в исключительных случаях разрешается перемещение грузов при помощи наклонных площадок или лаг с удержанием грузов канатами с противоположной стороны. Рабочие при этом должны находиться с торцов перемещаемого груза.

9.2.27 Бочки, барабаны и рулоны разрешается грузить вручную, путем перекатывания, при условии, если пол склада находится в одном уровне с полом железнодорожного подвижного состава или кузова автомобиля.

9.3  Требования безопасности при работе автотранспорта

9.3.1 При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном транспорте в строительстве, наряду с требованиями настоящего технического кодекса, должны соблюдаться требования [31], [44], [45], [51] – [53].

9.3.2 Движение транспортных средств по льду рек и водоемов допускается только по специально обозначенным маршрутам, имеющим указатели о максимально допустимой грузоподъемности ледовой переправы.

Движение должно осуществляться при открытых дверях кабины водителя. При этом в транспортном средстве не должны находиться люди (за исключением водителей). Дату открытия и прекращения движения по ледовой переправе устанавливает руководитель организации, в ведении которой находится переправа. На ледовой дороге запрещается:

— заправлять автомобили топливом и смазочными материалами во избежание разрушения дороги;

— сливать горячую воду из системы охлаждения на лед;

— менять самовольно маршрут движения.

9.3.3 В местах посадки (высадки) людей в транспортные средства должны быть оборудованы специальные площадки или применяться другие устройства, обеспечивающие безопасность людей.

Перед началом движения транспортного средства водитель обязан убедиться в окончании посадки, в правильности размещения людей и предупредить их о начале движения.

9.3.4 Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна производиться водителем только по команде одного из работников, занятых на этих работах.

9.3.5 Груз, выступающий за габариты автомобиля спереди или сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательным знаком «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди — фонарем белого цвета, сзади — фонарем красного цвета.

9.3.6 При загрузке автомобиля навалочным или штучным грузом необходимо соблюдать следующие требования:

— навалочный груз должен равномерно распределяться по всей площади кузова автомобиля;

— штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, должны быть закреплены;

— ящичный, бочковой и другой аналогичный штучный груз должен быть уложен в кузов автомобиля и закреплен так, чтобы при передвижении автомобиля он не мог перемещаться по полу кузова.

9.3.7 Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для перевозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы:

— съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между кабиной и грузом;

— поворотными кругами.

Поворотные круги должны иметь приспособление для их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие разворот прицепа при движении назад.

Прицепы должны иметь устройство, не требующее их поддержки для сцепки с тягачом.

9.3.8 Перевозка опасных грузов автотранспортом должна выполняться в соответствии с требованиями [51].

9.3.9 Транспортные средства допускаются к перевозке опасных грузов при наличии свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов согласно приложению 22 [51], выданного в установленном порядке Проматомнадзором.

9.4  Требования безопасности при применении машин непрерывного действия

9.4.1 Технологические линии, состоящие из нескольких последовательно установленных и одновременно работающих средств непрерывного транспорта (конвейеров, транспортеров и т. п.) должны быть оснащены:

— двухсторонней сигнализацией со всеми постами управления;

— блокировкой приводов оборудования, обеспечивающей автоматическое отключение той части технологической линии, которая осуществляет загрузку остановленного или остановившегося агрегата.

9.4.2 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин непрерывного действия должны выполняться следующие требования:

— укладка грузов должна обеспечивать равномерную загрузку рабочего органа и устойчивое положение груза;

— подача и снятие груза с рабочего органа машины должны производиться при помощи специальных подающих и приемных устройств.

9.4.3 Во время работы ленточного конвейера запрещается:

— устранять пробуксовку ленты на барабане путем подбрасывания в зону между лентой и барабаном песка, глины, канифоли, битума и других материалов;

— очищать поддерживающие ролики, барабаны приводных, натяжных и концевых станций, убирать просыпь из-под конвейера;

— переставлять поддерживающие ролики, натягивать и выравнивать ленту конвейера вручную.

Выполнение указанных работ должно производиться только при полной остановке и отключении от сети конвейера при снятых предохранителях и закрытом пусковом устройстве, на котором должен быть вывешен запрещающий знак безопасности по ГОСТ 12.4.026: «Не включать — работают люди!».

9.4.4 Запрещается пускать в работу ленточный конвейер при захламленности и загроможденности проходов, а также при отсутствии или неисправности:

— ограждений приводных, натяжных и концевых барабанов;

— тросового выключателя;

— заземления электрооборудования, брони кабелей и рамы конвейера.

9.4.5 Скорость движения ленты конвейера при ручной обработке груза не должна превышать 0,5 м/с при массе обрабатываемого груза до 5 кг и 0,3 м/с — при большей массе.

9.4.6 Для предупреждения просыпания транспортируемого сырья и образования пыли в производственных помещениях крышки и течки винтовых конвейеров должны быть уплотнены.

9.4.7 Запрещается:

— вскрывать крышки винтовых конвейеров до их остановки и принятия мер против непроизвольного пуска конвейера, а также ходить по крышкам;

— проталкивать транспортируемый материал или случайно попавшие в конвейер предметы и брать пробы для лабораторного анализа во время работы винтового конвейера;

— эксплуатировать винтовой конвейер при касании винтом стенок кожуха, при неисправных крышках и неисправных уплотнениях.

9.4.8 При работе подвесных тележек, толкающих конвейеров должны быть приняты меры по исключению падения материалов и изделий при их транспортировании.

Конвейеры должны быть оборудованы устройствами, отключающими приводы при их перегрузке.

9.4.9 Перед пуском вновь смонтированных или капитально отремонтированных конвейеров тяговые органы и подвесные захваты должны быть испытаны в течение 15 мин двойной рабочей нагрузкой.

9.4.10 Навесные устройства подвесных конвейеров должны обеспечивать удобство установки и снятия транспортируемых грузов.

9.4.11 Приводные и поворотные звездочки люлечных конвейеров, шестерни и соединительные муфты приводов должны иметь сплошные металлические или сетчатые ограждения.

9.4.12 В местах постоянного прохода людей и проезда транспортных средств под трассой конвейера должны быть установлены металлические сетки для улавливания падающих с конвейера грузов.

Высота установки сеток от поверхности земли должна соответствовать габаритам применяемых транспортных средств и обеспечивать свободный проход людей.

10  Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ

10.1  Общие требования

10.1.1 При производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.036, [1], [4], [5], [54] и настоящего раздела.

10.1.2 При производстве сварочных работ на высоте необходимо обеспечить выполнение требований 4.12 и 4.14.

Сварщики должны иметь группу по электробезопасности не ниже второй.

10.1.3 Организация мест производства электросварочных и других огневых работ на высоте должна удовлетворять требованиям раздела 5 [4].

10.1.4 При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.

10.1.5 Не допускается производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам, без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности и без наряда-допуска.

Перед началом огневых работ емкости из-под легковоспламеняющихся или горючих жидкостей должны быть очищены, промыты, пропарены и продуты инертным газом, воздухом. Проведение огневых работ в них должно производиться, как правило, при постоянном принудительном вентилировании. Перед началом работ емкость должна быть охлаждена до температуры, не превышающей 40 °С.

10.2  Требования безопасности к технологическим процессам и местам производства сварочных и газопламенных работ

10.2.1 Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами.

10.2.2 Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки.

10.2.3 Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения.

10.2.4 Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников.

10.2.5 При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами — не менее 1 м.

10.2.6 Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.

Сварщики должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: очками по ГОСТ 12.4.013 и щитками по ГОСТ 12.4.023.

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей.

10.2.7 Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.

10.2.8 Сварочные работы вне постоянных сварочных постов должны производиться в соответствии с требованиями раздела 3 [4] и приложения 1 [4].

10.2.9 При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей или полостей конструкций должны соблюдаться дополнительные меры безопасности в соответствии с разделом 4 [4].

В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропана, бутана, аргона) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отсос снизу.

10.2.10 Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей не допускается.

При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого объема, в закрытых емкостях, колодцах и т. п. необходимо применять средства индивидуальной защиты в соответствии с 6.6.5, 6.6.6, [4].

10.2.11 Не допускается применять бензорезы при выполнении газопламенных работ в резервуарах, колодцах и других замкнутых емкостях.

10.2.12 Освещение при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или ручных переносных ламп напряжением не более 12 В.

10.2.13 Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны с сжиженным газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка.

10.3  Требования безопасности при ручной сварке

10.3.1 В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, находящиеся под напряжением, должны быть закрыты ограждающими устройствами.

10.3.2 Электрододержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке металлическими электродами, должны соответствовать требованиям действующих ТНПА на эти изделия.

10.3.3 Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и т. п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного трансформатора.

10.3.4 Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод.

10.3.5  В качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы стальные  шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание сварочного тока.

Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой.

10.3.6 Запрещается использовать в качестве обратного провода электросварки провода заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции зданий, технологическое оборудование.

10.4  Требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов

Газовые баллоны следует хранить и применять в соответствии с требованиями [37], [47], [55].

Приложение А

(обязательное)

# Форма акта-допуска

для производства строительно-монтажных работ 
на территории действующей организации (цеха, участка)

АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ 
на территории действующей организации (цеха, участка)

Город ____________________ «____»_________________ 200____ г.

_________________________________________________________________________________________________

наименование организации, микрорайона

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ____________________________________________

Ф.И.О., должность

### и представитель генерального подрядчика, ответственный за производство строительно-монтажных работ _________________________________________________________________________________________,

Ф.И.О., должность

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик (организация) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами _________________________________________________________________________________________________

наименование осей, отметок и номера чертежей

для производства на нем ________________________________________________________________________

наименование работ

под руководством технического персонала — представителя генерального подрядчика — на следующий срок:

начало «____» _________________, окончание «____» _____________________

До начала работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |

Представитель заказчика ___________________   ______________________

личная подпись          расшифровка подписи

Ответственный представитель ___________________   _______________________

генерального подрядчика              личная подпись            расшифровка подписи

Примечание — При необходимости производства работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение Б

(обязательное)

Границы зон действия опасных факторов (опасных зон)

Б.1 Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета) или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Высота возможного падения груза (предмета), м | Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м |  |
| --- | --- | --- |
|  | перемещаемого краном, в случае его падения | в случае его падения со здания |
| До 10 | 4 | 3,5 |
| “ 20 | 7 | 5 |
| “ 70 | 10 | 7 |
| “ 120 | 15 | 10 |
| “ 200 | 20 | 15 |
| “ 300 | 25 | 20 |
| “ 450 | 30 | 25 |
| Примечание — При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние его отлета допускается определять методом интерполяции. |  |  |

Б.2 Границы опасных зон, в пределах которых существует опасность поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Напряжение, кВ | Расстояние, ограничивающее опасную зону от неогражденных неизолированных частей электроустановки (электрооборудования, кабеля или провода) или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, м |
| --- | --- |
| До 1 | 1,5 |
| От 1 “ 20 | 2,0 |
| “ 35 “ 110 | 4,0 |
| “ 150 “ 220 | 5,0 |
| 330 | 6,0 |
| От 500 до 750 | 9,0 |
| 800 (постоянного тока) | 9,0 |

Б.З Границы опасных зон, в пределах которых существует опасность воздействия вредных веществ, устанавливаются по результатам замеров (по превышению допустимых концентраций вредных веществ, определяемых по ГОСТ 12.1.005).

Б.4 Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования устанавливаются в пределах 5 м, если другие, повышенные требования, отсутствуют в паспорте или инструкции изготовителя.

Приложение В

(обязательное)

Форма наряда-допуска

на производство работ повышенной опасности

НАРЯД-ДОПУСК

на производство работ повышенной опасности

Выдан «___» _____________ 200___ г.

Действителен до «___» _____________ 200___ г.

1  Руководителю работ _____________________________________________________________________

Ф.И.О., должность

2  На выполнение работ ____________________________________________________________________

наименование работ, место и условия выполнения

3  Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть, независимо от видов выполняемых работ, в местах их производства: __________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4  До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| #### Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Начало работ _____ ч _____ мин ________________ 200 _____ г.

Окончание работ _____ ч _____ мин _______________ 200 _____ г.

5  В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| #### Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

6  Состав исполнителей работ:

| Фамилия, имя, отчество | Квалификация, группа по ТБ | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (личная подпись ответственного лица) | С условиями работ ознакомлен (личная подпись исполнителей работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 и т. д. |  |  |  |

7  Наряд-допуск выдал ________________________________________________________________________

уполномоченный приказом руководителя организации (Ф.И.О., должность, личная подпись)

Наряд-допуск принял _______________________________________________________________________

должность, Ф.И.О., личная подпись

8  Письменное разрешение действующей организации (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы ________________________

_________________________________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О., личная подпись уполномоченного представителя действующей организации 
или эксплуатирующей организации

9  Рабочее место и условия труда проверены. Меры по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ ____________________________________________________

Ф.И.О., должность, личная подпись, дата

10  Наряд-допуск продлен до _________________________________________________________________

дата, личная подпись лица, выдавшего наряд-допуск

11  Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ ___________________   ______________________

личная подпись          расшифровка подписи

Лицо, выдавшее наряд-допуск ___________________   ______________________

личная подпись           расшифровка подписи

Примечание — Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (первый находится у лица, выдавшего наряд, второй — у ответственного руководителя работ); при работах на территории действующей организации наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (третий экземпляр выдается ответственному лицу действующей организации).

# Приложение Г

(рекомендуемое)

Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ,

на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

Г.1 Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

Г.2 Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах.

Г.3 Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и т. п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопроводов и других опасных подземных коммуникаций.

Г.4 Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующей организации.

Г.5 Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность из смежных участков работ.

Г.6 Выполнение работ в непосредственной близости к полотну или проезжей части эксплуатируемых автомобильных или железных дорог (определяется с учетом действующих ТНПА по безопасности труда соответствующих министерств и ведомств).

Г.7 Выполнение газоопасных работ.

Г.8 Выполнение работ на высоте с применением предохранительного пояса.

Г.9 Выполнение работ с применением пороховых строительно-монтажных инструментов.

##### Г.10 Выполнение монтажных работ с действующих мостовых кранов.

Г.11 Демонтаж стоечных лесов высотой св. 4 м.

###### Приложение Д

(рекомендуемое)

Примерный перечень профессий работников и видов работ, 
относительно которых предъявляются дополнительные требования 
по безопасности труда

Асфальтобетонщик (асфальтировщик)

Взрывник

Газорезчик

Газосварщик

Гидромониторщик

Кислотоупорщик, работающий с винипластовыми, гуммировочными и фаолитовыми материалами

Копровщик

Маляр, занятый покраской конструкций нитрокрасками и другими материалами с токсичными свойствами

Машинист грузоподъемных машин

Машинист строительных машин и оборудования

Огнеупорщик

Термоизолировщик при работе с теплоизоляционными материалами из минеральной ваты, стекловолокна, асбеста и полиуретана

Трубоклад промышленных кирпичных труб

Паяльщик по свинцу

Приготовитель растворов и масс (глиняных)

Верхолазные работы

Погрузочно-разгрузочные работы с применением транспортных и грузоподъемных средств

Работы с применением радиоактивных веществ и лазеров

Работы с применением этилированного бензина

Работы по пропитке древесины антисептическими и огнезащитными составами

Работы по эксплуатации и ремонту электроустановок

Разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 1,5 м

Стропальщик

Электромонтер

Электросварочные работы.

Приложение Е

(рекомендуемое)

Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда 
в организационно-технологической документации в строительстве

Е.1 Организационно-технологическая документация (ПОС, ППР) должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки соответствующих проектных решений.

Е.2 Исходными данными для разработки проектных решений по безопасности труда являются:

— требования действующих нормативных правовых актов и ТНПА по безопасности труда;

— типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих;

— инструкции изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций по обеспечению безопасности труда в процессе их применения;

— инструкции изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ.

Е.З При разработке проектных решений по организации строительных и производственных площадок, участков работ необходимо выявить опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ, определить и указать в организационно-технологической документации зоны их действия. При этом опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин, определяются в проектно-сметной документации (проекте организации строительства), а остальные — в производственной документации (проекте производства работ).

Е.4 Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон.

Е.5 В случае, если в процессе строительства (реконструкции) зданий и сооружений в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе:

а) вблизи мест перемещения груза краном рекомендуется оснащать башенные краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей.

Скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м.

Перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, следует осуществлять с применением дополнительных предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих падение груза;

б) на участках вблизи строящегося (реконструируемого) здания по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого грузоподъемным краном; зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.

Е.6 При разборке (разрушении) зданий проектные решения по обеспечению безопасности труда должны определить:

— размеры опасной зоны при принятом методе разборки (разрушении);

— последовательность выполнения работ, исключающих самопроизвольное обрушение конструкций;

— мероприятия по подавлению пылеобразования в процессе разрушения конструкций и их погрузки.

Е.7 Для предупреждения падения работающих с высоты в проектных решениях следует предусматривать:

— сокращение объемов верхолазных работ за счет применения конвейерной или укрупнительной сборки, крупноблочного или бескранового метода монтажа;

— преимущественно первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);

— применение ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда;

— определение места и способов крепления предохранительного пояса.

Кроме этого, проектными решениями должны быть определены:

— средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции;

— пути и средства подъема работников на рабочие места;

— в необходимых случаях — грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных строительных конструкций.

Е.8 В целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном строительных конструкций, изделий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или складирования в проектных решениях должны быть указаны:

— средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учетом характера и грузоподъемности перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

— грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа;

— способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в положении, соответствующем или близком к проектному;

— приспособления (пирамиды, кассеты), обеспечивающие устойчивость при хранении элементов строительных конструкций;

— порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

— способы временного и окончательного закрепления конструкций;

— способы удаления отходов строительных материалов и мусора;

— место установки и конструкция защитных перекрытий или козырьков при необходимости нахождения людей в зоне возможного падения мелких предметов или материалов.

Е.9 При выполнении работ с применением машин, механизмов или оборудования необходимо предусматривать:

— выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ;

— применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин, для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин;

— особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта (на насыпном грунте или косогоре).

Е.10 При необходимости разработки траншей и котлованов и нахождения в них людей для производства строительно-монтажных работ должны быть определены:

— в проектно-сметной документации (проекте организации строительства) — безопасная крутизна незакрепленных откосов выемки с учетом нагрузки от строительных машин и материалов или решение о применении креплений;

— в производственной документации (проекте производства работ), кроме того, — дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

— тип креплений и технология их установки, а также места установки лестниц для спуска и подъ-
ема людей.

Е.11 Для предупреждения поражения работающих электрическим током следует предусматривать:

— устройство временных электроустановок, выбор трасс и определение напряжения временных силовых и осветительных электросетей; устройства для ограждения токоведущих частей и места для расположения вводно-распределительных систем и приборов;

— заземление металлических частей электрооборудования;

— дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений;

— мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах линий электропередачи.

Е.12 Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо:

— определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;

— определить средства защиты работающих;

— предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.

Е.13 В технологической документации необходимо указывать опасные и вредные производственные факторы, которые могут возникнуть при выполнении конкретных работ, и предусматривать мероприятия по предупреждению их воздействия на работающих. Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны приведены в таблице Е.1.

Таблица Е.1

| Примеры участков (зон), где возможно наличие вредных веществ при выполнении строительно-монтажных работ | Предельно допустимая концентрация по ГОСТ 12.1.005, мг/м3 | Наименование вещества (пары, газы) |
| --- | --- | --- |
| На участках выполнения антикоррозионных, малярных, шпаклевочных работ, а также сварки металлических, полимерных материалов и конструкций | 0,1 | Ацетилен (по фосфористому водороду) |
|  | 0,5 | Дибутилэфир |
|  | 1 | Хлор |
|  | 50 | Толуол |
|  | 50 | Ксилол |
|  | 200 | Ацетон |
| На участках выполнения земляных работ (подземных в заболоченных местах), а также в канализационных колодцах и на участках выполнения работ с применением фенольных или резольных смол | 10 | Сероводород |
|  | 20 | Аммиак |
|  | 300 | Метан (при пересчете на углерод) |
| На участках выполнения антикоррозионных, изоляционных и сварочных работ, а также в местах неполного сгорания топлива | 5 | Окислы азота (в пересчете на NO2) |
|  | 10 | Сернистый ангидрид |
|  | 20 | Окись углерода |
|  | 300 | Углеводороды нефти: керосин, уайт-спирит, бензин, топливо ТС-1, ТС-2 (при пересчете на углерод) |

Е.14 Следует предусматривать необходимые меры защиты при использовании приборов, содержащих радиоактивные изотопы и служащих источниками ионизирующих излучений, а также при применении лазеров в соответствии с [56].

###### Приложение Ж

(обязательное)

Форма акта

о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ требованиям безопасности труда 
и готовности объекта к началу строительства

# АКТ

о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ требованиям безопасности труда 
и готовности объекта к началу строительства

«___»_________________ 200 ___г.

Комиссия в составе:

руководителя (директора) строящегося объекта (представителя технического надзора заказчика-застройщика)___________________________________________________________________________________,

фамилия, инициалы, должность

представителя генеральной подрядной строительной организации _________________________________

________________________________________________________________________________________________,наименование организации, фамилия, инициалы, должность

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в подготовительный период ________________________________________________________________________________,

наименование организации, фамилия, инициалы, должность

представителя профкома генеральной подрядной строительной организации _______________________

_________________________________________________________________________________________________

фамилия, инициалы

произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ (в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих), выполненных по состоянию на «___»____________ 200 ___г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем.

1  К освидетельствованию предъявлены работы

________________________________________________________________________________________________

наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ,

________________________________________________________________________________________________

в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих

2  Работы выполнены в объеме, установленном организационно-технологической документацией (проектом организации строительства и проектами производства работ)

________________________________________________________________________________________________

наименование организаций — разработчиков ПОС, ППР, номера чертежей и дата их утверждения

3  В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от требований ПОС, ППР

________________________________________________________________________________________________

при наличии отклонений указывается, требования каких ТНПА нарушены

# Решение комиссии

Работы выполнены в объемах и сроки, предусмотренные проектом и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда.

На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных работ на объекте.

Руководитель (директор) строящегося объекта
(представитель технического надзора заказчика-застройщика) ______________   ____________________

личная подпись    расшифровка подписи

Представитель генеральной подрядной
строительной организации ____________________   _______________________

личная подпись             расшифровка подписи

Представитель субподрядной 
специализированной организации ___________________   _______________________

личная подпись            расшифровка подписи

Представитель профкома генеральной подрядной 
строительной организации ___________________   _______________________

личная подпись            расшифровка подписи

Примечание — Руководитель генподрядной организации заранее информирует представителя территориальной госинспекции труда о дате и месте работы комиссии. При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются органы государственного надзора или специализированные организации.

###### Библиография

[1]   Правила охраны труда при работе на высоте

Утверждены постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52.

[2]   Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

[3]   Трудовой кодекс Республики Беларусь

Принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. Одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.

[4]   Правила пожарной безопасности Республики Беларусь

ППБ РБ 1.03-92 Система противопожарного нормирования и стандартизации. Правила пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь

Утверждены Главным управлением пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 31 июля 1992 г.

Изменения и дополнения утверждены Главным управлением пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 13 апреля 1993 г.

[5]   Правила пожарной безопасности Республики Беларусь

ППБ РБ 2.09-2002 Система противопожарного нормирования и стандартизации. Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ

Утверждены приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 14 ноября 2002 г. № 191.

[6]   Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» от 5 июля 2004 г. № 300-3

Принят Палатой представителей 8 июня 2004 г. Одобрен Советом Республики 16 июня 2004 г.

[7]   Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, переработанное и дополненное. Москва, Энергоатомиздат, 1986.

[8]   Список тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин

Утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26 мая 2000 г. № 765.

[9]   Список работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет

Утвержден постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г. № 13.

[10]   Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную

Утверждены постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 8 декабря 1997 г. № 111.

[11]   Нормы предельно допустимых величин подъема и перемещения тяжестей вручную подростками от 14 до 18 лет

Утверждены постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 8 декабря 1997 г. № 116.

[12]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 9-72 РБ 98  Гигиенические требования к условиям труда женщин.

[13]   Порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников

Утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. № 33.

[14]   Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Издание четвертое, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990.

Действие Правил подтверждено письмом Белэнерго № 09/511 от 5 июля 2000 г.

[15]   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Издание четвертое, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990.

Действие Правил подтверждено письмом Белэнерго № 09/511 от 5 июля 2000 г.

[16]   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

Утверждены Министром энергетики и электрификации СССР 20 февраля 1989 г., четвертое издание, переработанное и дополненное.

[17]   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Второе издание, переработанное и дополненное. Москва, Энергоатомиздат, 1987.

Утверждены Управлением по технике безопасности и промышленной санитарии Минэнерго СССР.

[18]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 2.2.3-11-31-2002  Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами.

[19]   Типовое положение о службе охраны труда организации

Утверждено постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 мая 2002 г. № 82.

[20]   Типовая инструкция о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации

Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159.

[21]   Правила обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 164.

[22]   Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. № 82.

[23]   Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам промышленности строительных материалов и конструкций, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. № 76.

[24]   Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 мая 1999 г. № 67.

[25]   Правила обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 апреля 2000 г. № 70.

[26]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 11-07-94  Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительно-монтажных организаций.

[27]   Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30.

[28]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 11-6-2002  Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показаниям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса (Гигиеническая классификация условий труда).

[29]   Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

Утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1995 г. № 409.

[30]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН РБ 11-09-94  Организация технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию.

[31]   Правила дорожного движения

Утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2000 г. № 551, введены в действие с 1 января 2006 г.

[32]   Положение о проведении планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений

Утверждено постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279.

[33]   Положение о проведении планово-предупредительного ремонта и технической эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятий промышленности строительных 
материалов

Утверждено Минпромстройматериалов СССР 5 ноября 1979 г.

[34]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 10-124 РБ 99  Питьевая вода и водоснабжение населенных мест.

[35]   Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации подъемников

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78.

[36]   Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации строительных подъемников

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 января 2006 г. № 12/2.

[37]   Правила пожарной безопасности Республики Беларусь

ППБ РБ 1.01-94  Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий

Утверждены приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г. № 29.

[38]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

## СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002  Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

[39]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН РБ 11-19-94  Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ.

[40]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002  Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.

[41]   Правила по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей.

Утверждены постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 апреля 2002 г. № 11/55.

[42]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 2.1.14-51-2005  Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.

[43]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 2.6.1.8-127-2000  Нормы радиационной безопасности

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 января 2000 г. № 5.

[44]   Правила охраны труда на автомобильном транспорте

Утверждены постановлением Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 5/20.

[45]   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. № 45.

[46]   Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 56.

[47]   Правила технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 11 февраля 2003 г. № 7.

[48]   Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)

Утверждены постановлением Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 апреля 2000 г. № 4.

[49]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 22.2.2.11-34-2002  Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ.

[50]   Межотраслевые правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173.

[51]   Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 ноября 2004 г. № 38.

[52]   Межотраслевые общие правила по охране труда

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70.

[53]   Правила пожарной безопасности Республики Беларусь

ППБ РБ 2.06-2000  Система противопожарного нормирования и стандартизации. Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 августа 2000 г. № 17.

[54]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 11-14-94 Санитарные правила и нормы по сварке, наплавке, резке металлов.

[55]   ППБВ-85  Правила пожарной безопасности в газовой промышленности

Утверждены приказом Министерства газовой промышленности СССР от 12 сентября 1984 г. № 192.

[56]   Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 2.2.4.13-2-2006  Лазерное излучение и гигиенические требования при эксплуатации лазерных изделий.